实验3：可编程接口芯片8255A的使用

1711348 李时  1711361 刘炼

实验电路

实验中译码电路：

实验电路连接及结果展示

地址译码部分（以下实验的固定部分）：将实验箱上的地址总线A3-A5接到JATG 	芯片作为输入，将芯片的输出经过转换单元接到实验箱8255的CS处。

- 实验一、二线路：

运用固定部分的接法接好8255的CS后，将实验箱CPU的数据总线D0-D7接到8255的D0-D7的数据口，将CPU的地址总线A1、A2接到8255的A0、A1处，并将CPU的IOW、IOR接到8255的IOW、IOR处，之后将8255的PA0-PA7与手动开关连接起来，将8255的PB0-PB7与LED灯连接起来即可。

- 实验三、四电路

在实验一、二接线的基础上，去掉8255的A、B口连线，将PA0-PA7接至实验箱左侧转换模块，这样就可以将A口的数据同时传给B口和LED模块，所以将LED模块和B口与A口连接的转换模块的对应列集合相连即可。

- 实验五、六电路

在实验一、二连线的基础上，去掉8255的A、B口连线，将C口连接至LED灯模块即可。

实验程序代码

- 实验3的代码：

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- //根据查看配置信息修改下列符号值***********************************

- #define IOY0    0x3000

- //*****************************************************************

- #define MY8255_A    IOY0+0x00*2

- #define MY8255_B    IOY0+0x01*2

- #define MY8255_C    IOY0+0x02*2

- #define MY8255_MODE IOY0+0x03*2

- void main()

- {

- int a,i,j;

- char  buff[9];

- char  outdata[8]={0x1,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80};

- outp(MY8255_MODE,0x82);

- while(true)

- {

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- for(j=0;j<1000;j++)

- {

- outp(MY8255_A,outdata[i]);

- }

- for(j=0;j<1000;j++)

- {

- a = inp(MY8255_B);

- }

- itoa(a,buff,2);

- printf("%08s\n",buff);

- }

- }

- }

- 实验4代码：

其余部分与实验3相同，需要做的只是方式控制以及输出输入端口的变更。

- outp(MY8255_MODE,0x90);

- while(true)

- {

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- for(j=0;j<1000;j++)

- {

- outp(MY8255_B,outdata[i]);

- }

- for(j=0;j<1000;j++)

- {

- a = inp(MY8255_A);

- }

- itoa(a,buff,2);

- printf("%08s\n",buff);

- }

- }

- 实验5代码：

在实验三的基础上改变循环里的代码即可。

- outp(MY8255_MODE,0x82);

- while(true)

- {

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- for(j=0;j<20000;j++)

- {

- outp(MY8255_A,outdata[i]);

- }

- }

- }

- 实验6代码：

- void main()

- {

- int a,i,j;

- char  buff[9];

- char  outdata[8]={0x1,0x0,0x5,0x4,0x9,0x8,0xD,0xC,0x3,0x2,0x7,0x6,0xB,0xA,0xF,0xE};

- outp(MY8255_MODE,0x82);

- while(true)

- {

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- for(j=0;j<10000;j++)

- {

- outp(MY8255_MODE,outdata[i]);

- }

- }

- }

- }