实验4:4X4小键盘的使用

1711348 李时  1711361 刘炼

实验电路

实验中译码电路：

实验电路连接及结果展示

将实验箱上的地址总线A3-A5接到JATG芯片作为输入，将芯片的输出经过转换单元	接到实验箱8255的CS处。将实验箱CPU的数据总线D0-D7接到8255的D0-D7的	数据口，将CPU的地址总线A1、A¬¬¬2接到8255的A0、A1处，并将CPU的IOW、	IOR接到8255的IOW、IOR处。将8255的A口的A0-A3与实验箱上的X1-X4连接起	来，作为行扫描的输入（对于CPU为输出）；将8255的B口B0-B3与实验箱上的Y1-	Y4连接起来作为行扫描的输出（对于CPU为输入）即可

实验程序代码

实验1代码

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- //根据查看配置信息修改下列符号值***********************************

- #define IOY0    0x3038

- //*****************************************************************

- #define MY8255_A    IOY0+0x00*2

- #define MY8255_B    IOY0+0x01*2

- #define MY8255_C    IOY0+0x02*2

- #define MY8255_MODE IOY0+0x03*2

- void main()

- {

- char output[4] = {0xe,0xd,0xb.0x7};

- int i,j,k;

- char input;

- outp(MY8255_MODE,0x82);

- while(true)

- {

- for(i=0;i<4;i++)//确定行为i

- {

- outp(MY8255_A,output[i]);

- input = inp(MY8255_B);

- if(input != 0xf)//按下键?

- {

- for(j=0;j<4;j++)//确定列为j

- {

- if(input == ouput[j])

- {

- k = i*4+j;

- printf("Num:%d",k);

- break;

- }

- }

- }

- }

- }

- }