实验5：七段数码管的使用

1711348 李时  1711361 刘炼

实验电路

实验中译码电路：

实验电路连接及结果展示

- 实验1电路

将段选A-G、dp与位选X1-X6接到手动输入开关接口。

- 实验2电路

将实验箱上的地址总线A3-A5接到JATG芯片作为输入，将芯片的输出经过转换单元接到实验箱8255的CS处。将实验箱CPU的数据总线D0-D7接到8255的D0-D7的数据口，将CPU的地址总线A1、A¬¬¬2接到8255的A0、A1处，并将CPU的IOW、IOR接到8255的IOW、IOR处。将A口接数码管的位选，B口接数码管的段选即可。

- 实验3电路

在实验②的基础上将小键盘的输出Y1-Y4接到8255的C0-C3即可。

实验程序代码

实验3代码

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- //****************根据查看配置信息修改下列符号值*******************

- #define  IOY0         0x3010

- //*****************************************************************

- #define  MY8255_A     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8255_B     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8255_C     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8255_MODE  IOY0 + 0x03*2

- void main()

- {

- char choose_bit[6]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF};

- char show_num[11]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0};

- unsigned int temp,i,row,judge,result,j,col,n=0,flag;

- char a[4] = {0x07,0x0B,0x0D,0x0E};

- char b[4] = {0xdf,0xef,0xf7,0xfb};

- outp(MY8255_MODE,0X89);

- flag=0;

- while(1)

- {

- while(1)

- {

- if(flag){

- for(j=0;j<10000;j++){

- outp(MY8255_A, choose_bit[0]);

- outp(MY8255_B,show_num[n]);

- }

- }

- for(i=0;i<4;i++)

- {

- outp(MY8255_A,b[i]);

- row = inp(MY8255_C);

- col=i;

- //if(row != 15)

- //printf("y:%d",row);

- if(row!=0xf)

- {

- flag++;

- break;

- }

- }

- if(row!=0xf)

- {

- break;

- }

- }

- if(n>9)

- {

- return;

- }

- for(i=0;i<4;i++)

- {

- if(row==a[i])

- {

- printf("x:%d",col);

- printf("y:%d",i);

- n=col+i*4;

- for(j=0;j<10000;j++){

- outp(MY8255_A, choose_bit[0]);

- outp(MY8255_B,show_num[n]);

- }

- printf(" %x",n);

- printf("\n");

- break;

- }

- }

- }

- }