实验7：A/D转换器的使用

1711348 李时 1711361 刘炼

实验电路

- 地址端口安排：74138的三个输入分别接CPU的A1、A2、A3，74138的Y0接AD转换器的CS，Y1用于查询法时读入EOC，Y2接DA转换器的CS。此外，用Y3的地址代表设置AD转化器A、B、C的地址，用CPU数据D8-D10设置AD转换器的通道地址。

- 地址：AD转换器：0x3000、EOC地址：0x3002、DA转换器：0x3004、AD转换器通道地址：0x3006

- 线路接法：将CPU的A0-A3接到JATG芯片的输入，将芯片的输出引脚经转换单元分别接AD、DA的CS。将AD的EOC经转换单元后作为芯片的输入，芯片的输出接到CPU的D0上。将CPU的IOW、IOR、CLK分别接到AD、DA的WR、RD、CLK。将DA的D0-D7、AD的D0-D7、以及AD的ABC接到CPU的数据总线上。AD转换器的INT0输入在第二个实验为实验箱上的电压旋钮，第三个实验为DA的OUT。

实验2代码

- 查询法：

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- //根据查看配置信息修改下列符号值***********************************

- #define IOY0    0x3000

- //*****************************************************************

- #define AD  IOY0+0x00*2

- #define EOC IOY0+0x01*2

- #define DA  IOY0+0x02*2

- #define AD_TRANS IOY0+0x03*2

- void main()

- {

- char eoc,num;

- while(true)

- {

- outp(AD_TRANS,0x0);//选择INT0

- outp(AD,0x0);   //启动转换

- eoc=inp(EOC);

- if((eoc&0x1))  //如果eoc为1，转换结束

- {

- num=inp(AD);

- printf("%d\n",(int)num);

- }

- }

- }

- 定时法：

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- void delay(int time)

- //根据查看配置信息修改下列符号值***********************************

- #define IOY0    0x3000

- //*****************************************************************

- #define AD  IOY0+0x00*2

- #define EOC IOY0+0x01*2

- #define DA  IOY0+0x02*2

- #define AD_TRANS IOY0+0x03*2

- void main()

- {

- char num;

- while(true)

- {

- outp(AD_TRANS,0x0);//选择INT0

- outp(AD,0x0);   //启动转换

- delay(10000);

- num=inp(AD);

- printf("%d\n",(int)num);

- }

- }

- void delay(int time)

- {

- int i;

- int j;

- for(i=0;i<=time;i++)

- {

- for(j=0;j<=0x7000;j++)

- {   }

- }

- return;

- }

实验3代码

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- //根据查看配置信息修改下列符号值***********************************

- #define IOY0    0x3000

- //*****************************************************************

- #define AD  IOY0+0x00*2

- #define EOC IOY0+0x01*2

- #define DA  IOY0+0x02*2

- #define AD_TRANS IOY0+0x03*2

- void main()

- {

- char innum,eoc;

- char outnum=0x10;

- while(true)

- {

- outp(DA,outnum);

- outp(AD_TRANS,0x0);//选择INT0

- outp(AD,0x0);   //启动转换

- eoc=inp(EOC);

- while(!(eoc&0x1))   //出循环时转换完成

- {

- eoc=inp(EOC);

- }

- innum=inp(AD);

- printf("%d\n",(int)innum);

- outnum += 0x10;

- }

- }